Problème 1 : Circuit en régime sinusoïdal

Deux impédances Z1 et Z2 sont connectées en parallèle et alimentées par une source de tension sinusoïdale de 240 V. La composante résistive de la première branche est 5 . Le module du courant dans la première branche est 21.5 A (en retard sur la tension). La deuxième branche est caractérisée par un facteur de puissance de 0.6 et un courant qui est en avance sur la tension. La puissance active totale consommée par l’ensemble des deux branches est 3.69 kW.

Calculer les impédances des deux branches.

Problème 2 : Circuit en régime sinusoïdal triphasé

Un circuit triphasé est terminé sur une charge triphasée équilibrée (de nature inductive) montée en étoile. La tension de ligne est 415 V. Le courant de ligne est 8 A et la puissance active totale est 3 kW. Calculer la résistance et la réactance de l’impédance.

Problème 3 : Régimes transitoires dans un circuit RC

Soit le circuit présenté à la figure 1. On a :

U = 70 V (continu), R1= 30 , R2= 10 , C = 560 F, uc(0)=9 V

Fig. 3

A l’instant t = 0, on met l’interrupteur S dans la position 1. Ensuite, à l’instant t =15 ms, on met l’interrupteur S dans la position 2.

Pour t compris entre 0 et 50 ms :

1. 	Calculer la tension uc(t) et le courant i(t)

2. 	Remplir le tableau suivant avec les valeurs numériques

|  | t = 0 | t = 15- ms | t = 15+ ms | t = 50 ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uc(t) [V] |  |  |  |  |
| i(t) [A] |  |  |  |  |

- Représenter graphiquement de 0 à 50 ms uc(t) et i(t) en indiquant clairement les valeurs limites et les constantes de temps. (échelle : 1 cm = 10 V, 1 cm = 0.5 A)