Dynamique des Systèmes Mécaniques

Equilibreuse pour arbres haute vitesse

Rendu

| Groupe | Cas d’étude |
| --- | --- |

Membres

| Nom | Prénom | Signature |
| --- | --- | --- |

Consignes :

- Le rendu doit être téléchargé sur moodle sous forme de PDF à la fin du projet.

- Remplissez tous les champs prédéfinis dans les sections 2, 3, et 4.

- Indiquez toujours les unités à la suite des valeurs numériques.

- Indiquez optionnellement les formules mathématiques utilisées.

- Utilisez optionnellement les sections de discussion pour détailler vos calculs.

- Soignez les schémas et graphiques.

- Les schémas peuvent être faits à la main.

- Il est conseillé d’implémenter un code Matlab et de l’utiliser pour générer les graphiques.

# Calculs préliminaires

| Rotor | Masse | mr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotor | Moment d’inertie selon y (calculé dans le CdG du rotor) | Jry |  |
| Rotor | Moment d’inertie selon z (calculé dans le CdG du rotor) | Jrz |  |
| Balourd | Distance entre position du balourd et CdG du rotor | Lu |  |
| Support 1 | Distance au CdG du rotor | Ls1 |  |
| Support 2 | Distance au CdG du rotor | Ls2 |  |
| Lame | Rigidité selon x | klx |  |
| Lame | Rigidité selon z | klz |  |
| Courroie | Rigidité section 1 | kc1 |  |
| Courroie | Rigidité section 2 | kc2 |  |
| Courroie | Rigidité section 3 | kc3 |  |
| Courroie | Rigidité section 4 | kc4 |  |
| Courroie | Rigidité section 5 | kc5 |  |
| Courroie | Rigidité section 6 | kc6 |  |
| Courroie | Rigidité section 7 | kc7 |  |

Que pouvez-vous dire de la rigidité des lames selon z ? Quelle hypothèse peut-on faire ?

Discussion

Précisions

L’équation pour la rigidité des lames est dépendante de leurs conditions aux limites, que l’on peut ici considérer comme encastrées. Utilisez Euler-Bernoulli pour identifier la rigidité des lames lorsque elles est soumis à une force laterale.

F

Rappel: Théorie des poutres Euler Bernoulli

Pour une poutre d'Euler-Bernoulli, il est vrai que d2dx2EId2dx2ux=q(x)

Où u(x) est le déplacement de la poutre le long de l'axe z, et q est la charge répartie.

Pour calculer la rigidité des lames, puisque EI est constant le long de x et que l'on sait qu'une force F agit à l'extrémité de la poutre, nous pouvons écrire l'équation d'Euler-Bernoulli sous la forme d'une équation différentielle du troisième ordre:

EId3dx3ux=-F

Utilisez cette équation pour trouver la rigidité demandée.

NOTE : Le système de coordonnées indiqué ici est différent du système global se référant au rotor.

Le système global du rotor a les axes x et z corrects, le long desquels vous devez calculer la rigidité latérale.

Le système de poutre local introduit dans cette section se réfère uniquement aux équation différentielle ci-dessous et n'est utile que pour expliquer la poutre d'Euler-Bernoulli.

Pour plus d’informations : https://en.wikipedia.org/wiki/Euler%E2%80%93Bernoulli_beam_theory .

# Accélération du groupe d’entraînement

Schéma du modèle cinématique réduit

Courbe d’accélération du groupe

+

| Système d’entraînement | Rapport de transmission moteur - courroie | imc / m-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Système d’entraînement | Rapport de transmission moteur - poulies | imp / - |  |
| Système d’entraînement | Rapport de transmission moteur - rotor | imr / - |  |
| Moteur | Vitesse stationnaire | ωms / kRPM |  |
| Moteur | Moment d’inertie réduit | Jmz* / kg*mm2 |  |
| Poulies | Moment d’inertie réduit | Jpz* / kg*mm2 |  |
| Rotor | Moment d’inertie réduit | Jrz* / kg*mm2 |  |
| Rotor | Coef. a couple rotor | ar / N*m*s |  |
| Rotor | Coef. b couple rotor | br / N*m |  |
| Rotor | Coef a couple rotor réduit | ar* / N*m*s |  |
| Rotor | Coef b couple rotor réduit | br* / N*m |  |
| Système d’entraînement | Coef a couple réduit | a* / N*m*s |  |
| Système d’entraînement | Coef b couple réduit | b* / N*m |  |
| Système d’entraînement | Moment d’inertie réduit | Jz* / kg*mm2 |  |
| Système d’entraînement | Temps de démarrage | t99% / s |  |

Discussion

Précisions

| Couple moteur : | Tmωm=Tm=cst |
| --- | --- |
| Couple résistant du rotor : | Trωr=arωr+br |
| Principe de réduction : | Tr*ωmωm=Trωrωr |
| Couple résistant du rotor réduit : | Tr*ωm=ar*ωm+br* |
| Couple global réduit : | T*ωm=a*ωm+b* |
| Equation de mouvement cinématique : | Jz*ωm=T*ωm |

# Analyse dynamique du groupe d’entraînement

Schéma du modèle dynamique réduit

Schéma du modèle dynamique réduit et simplifié

Justification de la simplification

| Courroie | Rigidité section 1 réduite | kc1* / N*m*rad-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Courroie | Rigidité section 2 réduite | kc2* / N*m*rad-1 |  |
| Courroie | Rigidité section 3 réduite | kc3* / N*m*rad-1 |  |
| Courroie | Rigidité section 4 réduite | kc4* / N*m*rad-1 |  |
| Courroie | Rigidité section 5 réduite | kc5* / N*m*rad-1 |  |
| Courroie | Rigidité section 6 réduite | kc6* / N*m*rad-1 |  |
| Courroie | Rigidité section 7 réduite | kc7* / N*m*rad-1 |  |
| Système d’entraînement | Vitesse critique minimale | ωm0,min / kRPM |  |
| Système d’entraînement | Pulsation relative maximal | βm,max / % |  |
| Système simplifié | Erreur relative sur la vitesse critique minimale | εω / % |  |

Discussion

Précisions

Utilisez le modèle simplifié uniquement pour calculer l'erreur sur la fréquence naturelle.

# Réponse forcée du rotor

Suggestions:

- Utilisez le système de coordonnées suivant

xθ =Déplacement du centre de masse du rotor le long de xRotation du rotor, positive le long de Y

La direction z positive est orientée à l'opposé des aimants.

- Comme les deux supports sont identiques, ils ont la même masse ms

Schéma du modèle dynamique

| Plage du balourd | U / mg*mm |  |
| --- | --- | --- |
| Masse minimale du support | ms / g |  |
| Première vitesse critique du système (avec la masse des supports choisie) | ωr01 / kRPM |  |
| Seconde vitesse critique du système (avec la masse des supports choisie) | ωr02 / kRPM |  |

Matrices de masse et de rigidité / Alternativement : équations libres (homogène) de mouvements.

Courbes de déplacement et d’accélération des supports

Discussion